山西晶锐过滤器有限公司年产2000m3陶瓷过滤器项目

竣工环境保护验收意见

2018年11月15日，山西晶锐过滤器有限公司根据“朔山西晶锐过滤器有限公司年产2000m3陶瓷过滤器项目”竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目选址位于新城镇张家店村以西，坐标为：北纬39°59'59.90"，东经112°27'04.42"。本项目厂区占地面积3000m2，租赁泉鑫公司已建厂房，用地性质为工业用地，企业已与泉鑫公司签订厂房租赁合同，工程主要建设内容见表1。

表1 工程主要建设内容及实际建设情况

| 工程类型 | 建设名称 | 环评建设内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 各生产环节布置在一个大车间内，面积2700m2，根据流程布置，分为原料，配料、捏合、挤出、微波干燥，吹扫切割，窑炉煅烧，成品，办公区 | 与环评要求一致 |
| 公用工程 | 供暖 | 锅炉房设0.7MW燃气热水锅炉，供厂区车间供暖 | 不设锅炉，采用电暖器 |
|  | 供电 | 接入山西泉鑫公司已有供电系统 | 与环评要求一致 |
|  | 供水 | 生活和生产用水利用山西泉鑫公司已建供水管网，水源为城镇自来水供水系统 |  |
|  | 排水 | 生产过程中基本无废水产生。 厂区设食堂及宿舍，均依托泉鑫公司已建厂房，生活污水排入已建化粪池经预处理后定期清掏，还田施肥。雨水经厂区雨水明渠汇集后排出厂外 |  |
|  | 办公、宿舍、食堂 | 建筑面积2000 m2 |  |
| 环保工程 | 采暖锅炉房 | 锅炉采用燃气锅炉，设15m高，内径0.3m烟囱1座 | 不设锅炉房，采用电暖器 |
|  | 污水处理 | 生产过程中基本无废水产生，生活污水排入化粪池经预处理后定期清掏，还田施肥。雨水经厂区雨水明渠汇集后排出厂外 | 与环评要求一致 |
|  | 吹扫切割粉尘 | 吹扫切割车间采用负压环境，在切割和吹扫工段设集尘罩+布袋除尘器，将含尘气体负压抽吸收集后，经 3套布袋除尘器净化后通过15m高排气筒排放，除尘效率99.5%。 | 切割粉尘经3套布袋除尘器净化后分别由15m排气筒排放，即设3个排气筒 |
|  | 食堂油烟 | 设油烟净化装置，净化效率60% | 与环评要求一致 |
|  | 噪声治理设施 | 选用低噪声设备，基础减震、建筑隔声，安装吸声设备，绿化 |  |
|  | 固废治理措施 | 生活垃圾经厂区带盖收集桶收集后，交由环卫部门统一处理 |  |
|  |  | 切割边角料回用于建材厂综合利用 |  |
|  |  | 切割收尘灰主要为陶瓷粉末，经收集后综合利用于建材行业 |  |
| 依托工程 | 厂房 | 本项目不新建厂房，均租赁泉鑫公司已建厂房 | 与环评要求一致 |
|  | 供电、供水 | 接入山西泉鑫公司已有供电系统 生活和生产用水利用山西泉鑫公司已建供水管网，水源为城镇自来水供水系统 |  |
|  | 排水 | 生活污水排入泉鑫公司已建化粪池经预处理后定期清掏，还田施肥。雨水经厂区雨水明渠汇集后排出厂外 |  |
|  | 进场道路及场内道路 | 进场道路及场内道路均不新建，依托泉鑫公司已建道路 |  |
|  | 绿化工程 | 泉鑫公司已在厂区办公楼前建有绿地，面积约2100m2，由本项目企业进行维护管理 |  |

（二）建设过程及环保审批情况

2017年12月14日，右玉县发展和改革局以右发改字[2017]108号文件对“山西晶锐过滤器有限公司年产2000m3陶瓷过滤器项目”进行了备案。

企业于2018年1月委托山西华特森环境工程有限公司进行的环境影响评价工作。

2018年4月，山西华特森环境工程有限公司编制完成该项目的环境影响报告表。

2018年5月24日，右玉县环保局以（右环函[2018]66号文）对该项目环评进行了批复。

该项目于2018年6月开始施工，2018年8月建设完成。

本项目未申领排污许可证，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法和处罚情况。

- （三）投资情况

项目工程投资1000万元，全部来自于企业自筹，实际环保投资55.6万元，环保投资情况见表2。

表2  建设项目环保投资一览表

| 类别 | 污染源 | 环评要求治理措施 | 环评投资（万元） | 实际治理措施 | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 梭式窑 | 采用清洁燃料，2窑1座烟囱，配4座15m高烟囱，内径0.3m | —— | 与环评要求一致，设4座15m烟囱 | —— |
|  | 混料、捏合、切割吹扫、磨粉 | 配6套集尘罩+布袋除尘器，除尘效率99%，配2座15m高烟囱，内径0.3m | 48 | 混料过程的布袋除尘器改为纸滤式，排气筒数量增加为4个，其它工序与环评要求一致 | 51.8 |
| 水环境 | 污水处理 | 排入泉鑫公司已建化粪池进行预处理后定期清掏，还田施肥 | —— | 与环评要求一致 | —— |
| 声环境 | 风机、空压机、 | 基础减振，定期维护，管道支架与墙体作弹性支承连接，管道穿墙设置弹性垫层。空压机进、出风口安装消声器 | 2 | 与环评要求一致 | 3 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 集中收集，由环卫部门统一处理 | 0.3 | 与环评要求一致 | 0.3 |
|  | 切割废料、废品、除尘灰 | 回收作为原料，返回生产环节 | —— | 与环评要求一致 | —— |
| 生态环境 | 绿化 | 面积200m2 | 0.5 | 与环评要求一致 | 0.5 |
| 合计 |  |  | 50.8 |  | 55.6 |
| 比例 |  |  | 5.08% |  | 5.56% |

（四）验收范围

本次验收范围为环评报告中主体工程、公用工程、辅助工程及环保工程。

二、工程变动情况

本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素均未发生重大变动，没有导致环境影响显著变化，故本项目不涉及重大变动。

三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

废水主要为生活污水。

排入泉鑫公司已建化粪池进行预处理后定期清掏，还田施肥。

- （二）废气

项目废气主要包括混料、捏合、切割吹扫过程中产生的粉尘；梭式窑产生的SO2、烟尘、NOX；燃气锅炉产生的SO2、烟尘、NOX；食堂油烟等。

（1）混料、捏合、切割吹扫过程中产生的粉尘

混料、捏合为同一台设备，设1套集气罩+纸滤式除尘器+1根排气筒；切割3台，经集气罩收集，布袋处理后分别由3根排气筒排放。

（2）梭式窑产生的SO2、烟尘、NOX；

2台梭式窑配1座烟囱，高度15m，内径0.2m，共设4座梭式窑烟囱。

（3）燃气锅炉废气

不设燃气锅炉，改为电暖器，无废气产生。

（4）食堂油烟

- 配备油烟净化装置，净化效率60%以上，并设置高于房顶的油烟排气筒。

- （三）噪声

噪声源主要有捏合机、成型机、切割机、空压机、各类风机等，噪声级在80～95dB（A），采用减振、隔声、加装消音器降噪。

建设单位已采取如下降噪措施：①选用性能较好低噪声设备；②对各个产噪设备采取了不同的隔声、消声、吸音、减振措施；③破碎筛分设备位于全密闭车间内；④厂区周边设置了绿化带；⑤制定定期维修计划，加强设备管理维护，使之处于良好的运行状态。

- （四）固体废物

项目固体废物切割废料、废品、生活垃圾等。

（1）切割废料及废品

废料及废品直接回用于生产，不需要磨粉工序

（2）生活垃圾

集中收集后送环卫部门指定地点处理。

- （五）辐射

本项目不涉及辐射的情况。

- （六）其他环境保护措施

山西晶锐过滤器有限公司年产2000m3陶瓷过滤器项目属于新建项目，所以不存在“以新带老”的改造工程；本项目所在地地势平坦不涉及边坡防护工程。

四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

1.废气治理设施

项目料、捏合为同一台设备，设1套集气罩+纸滤式除尘器+1根排气筒；切割3台，经集气罩收集，布袋处理后分别由3根排气筒排放；梭式窑废气每2台梭式窑配1座烟囱，高度15m，内径0.2m，共设4座梭式窑烟囱；食堂油烟配套油烟净化器，经处理后由高于房顶的排气筒排放。

综上，废气治理设施满足环境影响报告表及其审批部门审批决定。

- 废水治理设施

项目生活污水排入泉鑫公司已建化粪池进行预处理后定期清掏，还田施肥，不外排，满足环境影响报告表及其审批部门审批决定。

3.厂界噪声治理设施

建设单位已采取如下降噪措施：①选用性能较好低噪声设备；②对各个产噪设备采取了不同的隔声、消声、吸音、减振措施；③破碎筛分设备位于全密闭车间内；④厂区周边设置了绿化带；⑤制定定期维修计划，加强设备管理维护，使之处于良好的运行状态。

4.固体废物治理设施

本项目废料及废品直接回用于生产，不需要磨粉工序；生活垃圾集中收集后送环卫部门指定地点处理。

- （二）污染物排放情况

1.废气

由监测结果可知，项目梭式窑废气中颗粒物、SO2、NOx最大排放浓度分别为26.2mg/m3、3mg/m3、26mg/m3，满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单规定的限制要求（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤30mg/m3、NOx≤30mg/m3）；混合捏合工序废气中颗粒物最大排放浓度为31.2mg/m3，切割吹扫工序颗粒物最大排放浓度为34.4mg/m3，各工序废气满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）二级标准限制要求（颗粒物≤120mg/m3），达标率100%。

厂界无组织废气颗粒物、SO2、NOx最大监测浓度分别为0.767mg/m3、0.085mg/m3、0.063mg/m3，满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限制要求（颗粒物≤1.0mg/m3、SO2≤0.4mg/m3、NOx≤0.12mg/m3），达标率100%。

2.废水

项目废水全部综合利用，不外排。

3.厂界噪声

厂界四周的昼间噪声值在53.8~55.8dB（A）之间，夜间噪声值在45.1~46.2dB（A）之间，监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

4.污染物排放总量

本项目大气污染物排放总量为：烟尘0.24t/a、粉尘8.64t/a、SO20.26t/a、NOx1.67t/a。

环评当中对本项目污染物排放总量指标核算结果为：粉尘8.64t/a，烟尘：0.28t/a，SO20.35t/a，NOX2.09t/a。

因此本项目污染物排放的总量控制指标满足环评当中核算的结果。

- 五、工程建设对环境的影响

1、废气监测结果

项目有组织梭式窑废气满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单规定的限制要求；各工段废气满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）二级标准限制要求；无组织废气满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限制要求，监测值达标率为100%。

2、废水监测结果

项目废水经化粪池预处理后定期清掏，还田施肥，不外排。

3、噪声监测结果

厂界四周的昼间噪声值在53.8~55.8dB（A）之间，夜间噪声值在45.1~46.2dB（A）之间，监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

- 六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，经现场检查无不合格情形，本项目竣工环境保护验收合格。

- 七、后续要求

1.加强生产车间环保设施的运行管理，保证污染物长期稳定达标排放。

2.加强对固体废物的管理，确保合理处置，不准随意倾倒。

3.建立健全环境管理规章制度及运行台账、标志标识。

- 八、验收人员信息