朔州市盛凯华煤炭销售有限公司新建年入洗原煤120万吨洗煤厂建设项目竣工环境保护验收意见

2018年11月6日，朔州市盛凯华煤炭销售有限公司根据“朔州市盛凯华煤炭销售有限公司新建年入洗原煤120万吨洗煤厂建设项目”竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于右玉县元堡子镇大磁窑村东北约1200m处，中心地理坐标为N39°47′37.72＂，E112°34′47.98＂。占地面积占地16000m2。建设1条120万t/a洗煤生产线，包括原煤准备系统、产品贮存系统、辅助设施、主选厂房、道路及场地硬化、绿化，并配套安装煤炭洗选设备。

工程主要建设内容见表1。

表1 工程主要建设内容及实际建设情况

| 工程类别 | 项 目 名 称 |  | 建设内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 洗 选 系 统 | 破碎筛分车间 | 面积约50m2，钢结构，彩板维护。内设1台原煤破碎机和1台Φ50mm分级筛，原煤经筛分破碎成-50m粒级后，由输送皮带走廊运入主厂房洗选。 | 与环评要求一致 |
|  |  | 主选车间 | 面积共计1765m2，钢结构，彩板维护。采用联合布置方式，内设1台XKT-12型跳汰机、1台精煤筛，3台斗提机（2台中煤、1台矸石）、1座精煤离心机，4台煤泥筛、2台XZM1250/250型快开式压滤机 |  |
|  |  | 浓缩车间 | 面积1000m2，内设1台φ18m高效浓缩机、1座2000m3事故池、2座16×4×4.5m循环水池。 | 浓缩机直径20m；事故池2080m3（分两个池子，一个容积为1000 m3，一个容积为1080 m3）；循环水池20*6*4.5m |
|  |  | 原煤输送栈桥 | 长15m，宽3m，钢桁架结构。主要为受煤坑至筛分破碎间及筛分破碎间到主厂房两段。 | 总长65m，其中受煤坑-破碎30m；破碎-洗煤车间35m |
|  |  | 精煤输送栈桥 | 长30m，宽3m，钢桁架结构。主要为主厂房至产品煤堆场。 | 与环评要求一致 |
| 辅 助 设 施 | 煤样、化验室 |  | 本项目煤样化验外委进行，厂区内不建煤样化验室。 |  |
|  | 办公生活区 |  | 面积260m2，位于工业场地东南侧。 | 办公区面积约800m2 |
| 公 用 工 程 | 给 排 水 | 给水系统 | 生活用水由董半川深井水供给，水车运输，办公区设储水池。 | 与环评要求一致 |
|  |  |  | 生产用水利用元堡子煤矿疏排矿井水作为选煤生产补水，采用管道输送，矿井水输水管道长约200m。 |  |
|  |  | 生产废水 | 浓缩机溢流和压滤液进入循环水池重复使用。 车间内的跑、冒、滴、漏水自流入集水坑，然后由集水泵打入浓缩池处理后全部回用。 | 与环评要求一致 |
|  |  |  | 产品堆场淋滤水设20m3收集池沉淀处理后进入选煤系统补充水 | 采用雨水池进行收集 |
|  |  | 生活污水 | 厂区设旱厕，生活污水主要为职工洗漱废水，较清洁，产生量较少，用于厂区道路洒水抑尘。 | 设一个3*2*1.5m共9 m3沉淀池沉淀池 |
|  |  | 厂内排水 （雨水） | 当地气候干旱少雨，采用雨污分流制式，雨水随地形就近排入200m3初期雨水收集池，收集池上清液回用于选煤生产补水，池底煤泥定期清掏至煤泥棚。 | 雨水池容积为9*7*8m共504 m3 |
|  | 供配 电 | 供 电 | 电源两回路引自董半川存110kV变电站35kV母线段。 | 与环评要求一致 |
|  |  | 配 电 | 建一座10kV高压配电室 |  |
|  | 供热 | 热源 | 厂区办公冬季采暖为电暖，生产采暖由1台1t/h生物质锅炉供给，采暖期运行，非采暖期不运行。 | 采用电暖器采暖 |
| 储 运 设 施 | 储 存 设 施 | 原煤储存 | 建1座全封闭式原煤储煤场，高15m，面积2000m2，储量25000t | 原煤堆场尺寸70*30*15.5m，面积2100m2 |
|  |  | 精煤储存 | 面积2000m2 | 与环评要求一致 |
|  |  | 煤泥储存 | 煤泥棚面积200m2 | 建筑尺寸8*5*4m |
|  |  | 洗选矸 | 矸石堆放面积114m2 | 与环评要求一致 |
|  | 场外运输 |  | 原煤及产品煤经乡村公路及211省道运输。 |  |
| 环 保 工 程 | 水 环 境 | 煤泥水处理 | 设1台Φ18m的普通浓缩机,1座2000m3事故池，2台XZM1250/250型快开式压滤机。 | 浓缩机直径20m；事故池2080m3 |
|  |  | 生活污水 | 生活污水收集后回用于厂区道路洒水抑尘。 | 与环评要求一致 |
|  |  | 淋沥水收集池 | 在产品堆场以南地势较低点设置20m3淋沥水收集池，淋沥水经收集后经管道输送回浓缩车间浓缩池，不外排 | 经雨水池收集后回用 |
|  |  | 初期雨水收集池 | 在厂区地势最低处设200m3初期雨水池，雨水经沉淀后回用于厂区选煤生产补水，池底煤泥定期清掏至煤泥棚。 | 雨水池容积为9*7*8m |
|  | 大 气 环 境 | 筛分破碎车间粉尘 | 筛分、破碎设备上方设集尘罩及收尘管道，收尘管道末端设1套布袋除尘器，集尘罩集尘效率按90%，布袋除尘效率99%。排气筒高度不低于15m，内径1m。 | 与环评要求一致 |
|  |  | 原煤储存粉尘 | 原煤采用全封闭式储煤场储存，基本上消除的粉尘的产生。 |  |
|  |  | 产品储存粉尘 | 厂区四周设1.5m高围墙+7m高挡风抑尘网，可有效抑制粉尘污染。 | 东、南、北三侧：设9米高挡风抑尘网，西侧设6米（风口，风太大） |
|  |  | 煤泥储存粉尘 | 厂区四周设1.5m高围墙+7m高挡风抑尘网，煤泥堆场设轻钢顶棚，煤泥及时清理外售。 |  |
|  |  | 运输、转载 | 运输采用全封闭输煤走廊，原煤转载点采用喷雾抑尘。 | 与环评要求一致 |
|  | 声 环 境 | 噪声治理 | 设备选型上尽量选用低噪声设备；对噪声较大的设备采取隔音、减振、阻尼等降噪措施；各类泵的进出口安装柔性橡胶接头，泵体做减振处理 |  |
|  | 固体废物 | 矸石 | 首先考虑将矸石和中煤一起送往朔州市瑞鸿节能环保商贸有限公司用于发电，综合利用不畅时由汽车运至县政府指定的矸土地复垦场处置或暂存。该矸石土地复垦场位于大磁窑村东约800m处的荒沟 | 送朔州市瑞鸿节能环保商贸有限公司综合利用 |
|  |  | 生活垃圾 | 由垃圾箱集中收集后，三日一清，及时送至环卫部门指定地点处置。 | 与环评要求一致 |
|  | 生态环境 | 工业场地 | 占地16000m2，绿化面积2000m2，绿化系数15%。 |  |

（二）建设过程及环保审批情况

2016年8月2日，右玉县发展和改革局以右发改字[2016]31号文件对“朔州市盛凯华煤炭销售有限公司新建年入洗原煤120万吨洗煤厂建设项目”进行了备案。

企业于2016年8月委托山西山西众义青净环保科技有限公司进行的环境影响评价工作。

2016年10月，山西众义青净环保科技有限公司编制完成该项目的环境影响报告表。

2016年12月20日，右玉县环保局以（右环函[2016]105号文）对该项目环评进行了批复。

该项目于2017年2月开始施工，2018年6月建设完成。

本项目未申领排污许可证，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法和处罚情况。

- （三）投资情况

项目实际工程投资960万元，全部来自于企业自筹，其中环保投资190.5万元，环保投资情况见表2。

表2  建设项目环保投资一览表

| 环境 要素 | 污染 环节 | 环评要求采取的防治措施 | 环评投资(万元) | 实际治理措施 | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 产品煤堆场 | 精煤堆场1800m2，中煤堆场200m2，矸石堆场各157m2，煤泥棚157m2，地面硬化，厂界四周建1.5m高围墙+7m高挡风抑尘网，煤泥堆场设轻钢顶篷（全封闭式原煤储煤场投资计入工程投资，不计入环保投资） | 20 | 煤泥棚建筑尺寸8*5*4m；厂界东、南、北三侧设9米高挡风抑尘网，西侧设6米（风口，风太大） | 155 |
|  | 筛分破碎车间 | 在筛分、破碎机产尘点设集尘罩及收尘管道，管道末端设1套布袋除尘器，集尘效率90%，除尘效率99％，设1座15m高排气筒 | 13 | 与环评要求一致 | 6 |
|  | 道路抑尘 | 定期洒水抑尘 | —— |  | —— |
|  | 采暖生物质锅炉 | 安装布袋除尘器1套 | 1 | 不设锅炉，采用电暖器 | —— |
| 噪声 控制 | 机械及 空气动 力噪声 | (1)筛分破碎车间门窗采用隔声门窗，筛分、破碎机设置减震基础；(2)跳汰机、压滤机等全部设置在主厂房内，并设减振基础及安装防尘隔声罩，厂房采用隔声门窗；(3)浓缩机设置在厂房内，并设减振基础及安装防尘隔声罩，厂房采用隔声门窗；(4)各类水泵置于房间内，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫；采用隔声门窗。 | 18 | 与环评要求一致 | 12 |
| 污水 治理 | 生活污水处理 | 生活污水收集沉淀后回用于厂区道路洒水抑尘 | 0.5 | 设一座3*2*1.5m沉淀池 | 1 |
|  | 煤泥水处理 | 煤泥水实现闭路循环，煤泥水处理设施计入工程投资 | — | 设一座2080m3事故池 | 8 |
| 渗滤水收集池 |  | 在产品堆场西南侧地势较低点设置20m3淋沥水收集池 | 0.5 | 采用雨水池进行收集 | —— |
| 初期雨水收集 |  | 厂区地势较低处设置1座初期雨水收集池，容积为200m3，采用钢筋混凝土结构 | 5 | 与环评要求一致 | 5 |
| 固废 | 矸石 | 首先考虑综合利用于发电，综合利用发电不畅时，运至矸石土地复垦场处置 | 10 | 送朔州市瑞鸿节能环保商贸有限公司综合利用 | —— |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾由垃封闭式圾箱集中收集后，及时清运至环卫部门指定地点处置 | 0.5 | 与环评要求一致 | 0.5 |
| 生态 治理 | 绿化 | 工业场地进行绿化，绿化面积2000m2 | 10 |  | 2 |
| 环境监测 |  | 设环保科，并配备相应的日常监测仪器 | 1.0 |  | 1.0 |
| 合计 |  |  | 79.5 |  | 190.5 |

（四）验收范围

本次验收范围为环评报告中主体工程、公用工程、辅助工程及环保工程。

二、工程变动情况

本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素均未发生重大变动，没有导致环境影响显著变化，故本项目不涉及重大变动。

三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

废水主要包括洗煤工段废水、跑冒滴漏废水、生活污水、初期雨水等。

（1）洗煤工段废水

设置1套一级闭路循环系统，不外排，并配套设置2个共2080m3事故池（一个25*8*5米共1000 m3，一个容积为18*12*5米共1080 m3）。

（2）跑冒滴漏废水

采用雨水池进行收集，循环使用不外排。

（3）生活污水

企业建设1座3*2*1.5m沉淀池，经沉淀后用于厂区洒水。

（4）初期雨水

企业建设1座9*7*8m初期雨水收集池，经收集经沉淀后作为洗煤补充水。

- （二）废气

项目废气主要包括原煤破碎筛分煤尘、产品堆场煤尘、生物质锅炉废气、输送转运煤尘、原煤储存煤尘及道路运输扬尘等。

（1）原煤破碎筛分煤尘

筛分、破碎工段工段配套集尘罩+1套脉冲式布袋除尘器，经收集后由15m排气筒排放。

（2）产品堆场煤尘

地面采取泥结碎石硬化，厂界东、南、北侧设9m高挡风抑尘网，西侧由于风太大，设6m高挡风抑尘网，煤泥棚采用轻钢顶棚，并配套洒水装置。

（3）锅炉废气

生物质锅炉变更为电暖器，无废气产生。

（4）输送转运煤尘

输送走廊进行全封闭，并安装了洒水设施，输送机设备的机头溜槽上加设盖罩。

（5）原煤储存煤尘

建设1座70*30*15.5m全封闭储煤库，满足环评要求。

- 运输扬尘

对运输车辆限载限速，加盖篷布；对路面及时清扫，定期洒水；另外，设置了冲洗清洗平台等。

- （三）噪声

噪声源主要有原煤分级筛、破碎机、脱水筛、空压机、各类风机、各类水泵等，噪声级在80～110dB（A），采用减振、隔声、加装消音器降噪。

建设单位已采取如下降噪措施：①选用性能较好低噪声设备；②对各个产噪设备采取了不同的隔声、消声、吸音、减振措施；③破碎筛分设备位于全密闭车间内；④厂区周边设置了绿化带；⑤制定定期维修计划，加强设备管理维护，使之处于良好的运行状态；⑥夜间禁止生产和运输。

- （四）固体废物

项目固体废物包括矸石和生活垃圾。

（1）矸石

送朔州市瑞鸿节能环保商贸有限公司综合利用。

（2）生活垃圾

集中收集后送环卫部门指定地点处理。

- （五）辐射

本项目不涉及辐射的情况。

- （六）其他环境保护措施

1.环境风险防范设施

本项目环境风险主要由于洗煤厂煤泥水事故引起的，拟采取的风险防范措施；

①当浓缩机发生故障时，可将煤泥水放入事故池，可保证事故状态下煤泥水不外排。

②当压滤机发生故障时，可将压滤机入料阀关闭，使循环水浓度略有上升，不会影响生产，也不会外排煤泥水。

③当设备发生故障、检修及停电事故时，系统内循环水可全部进入循环水池，不会发生煤泥水外排，另外，应加强对设备或设施的维护管理，尽量避免设备故障，一旦发现要及时检修。

④加强清水用量管理，使系统内处于平衡状态，即可杜绝事故发生；建设单位严格规范管理制度，加强管理。

建设单位在厂区建设1座2080m3的事故池，在浓缩机发生故障后，将煤泥水引入事故池，可保证事故状态下煤泥水不外排。

通过以上分析，评价认为该洗煤厂能够满足一级闭路循环的标准，通过保证设备处理能力，加强管理措施，可以做到洗水闭路循环，在正常和事故情况下都不外排。

2.在线监测装置

本项目未安装在线监测设施。

3.其他设施

朔州市盛凯华煤炭销售有限公司新建年入洗原煤120万吨洗煤厂建设项目属于新建项目，所以不存在“以新带老”的改造工程；本项目所在地地势平坦不涉及边坡防护工程。

四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

1.废气治理设施

项目原煤破碎筛分煤尘配套集尘罩+1套脉冲式布袋除尘器，经收集后由15m排气筒排放；产品堆场煤尘采用厂界东、南、北侧设9m高挡风抑尘网，西侧由于风太大，设6m高挡风抑尘网，煤泥棚采用轻钢顶棚，并配套洒水装置；输送转运煤尘采用全封闭输送走廊，并安装洒水设施，输送机设备的机头溜槽上加设盖罩等措施；原煤储存采用全封闭储煤库，并安装喷水喷头装置和轴流风机等；运输扬尘限载限速，加盖篷布，对路面及时清扫，定期洒水，设置了冲洗清洗平台等。综上，废气治理设施满足环境影响报告表及其审批部门审批决定。

- 废水治理设施

洗煤工段废水设1套一级闭路循环系统，不外排，并配套设置一个2080m3事故池；跑冒滴漏废水，经雨水池收集后，循环使用不外排；生活污水设1座3*2*1.5m沉淀池，经沉淀后用于厂区洒水；初期雨水设1座9*7*8m初期雨水收集池，经收集经沉淀后作为洗煤补充水。

综上，项目废水经合理处置后，不外排，满足环境影响报告表及其审批部门审批决定。

3.厂界噪声治理设施

建设单位已采取如下降噪措施：①选用性能较好低噪声设备；②对各个产噪设备采取了不同的隔声、消声、吸音、减振措施；③破碎筛分设备位于全密闭车间内；④厂区周边设置了绿化带；⑤制定定期维修计划，加强设备管理维护，使之处于良好的运行状态；⑥夜间禁止生产和运输。

4.固体废物治理设施

本项目送朔州市瑞鸿节能环保商贸有限公司综合利用；生活垃圾集中收集后送环卫部门指定地点处理。

- （二）污染物排放情况

1.废气

原煤破碎筛分工段废气经集尘罩+布袋除尘器处理后由15m排气筒排放，排放浓度为56.3mg/m3，排放速率0.132kg/h，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的排放限值要求（颗粒物≤80mg/m3），达标率100%。

厂界无组织废气颗粒物最大监测浓度0.701mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的无组织监控浓度限值要求（颗粒物≤1.00mg/m3），达标率100%。

2.废水

项目废水全部综合利用，不外排。

3.厂界噪声

厂界四周的昼间噪声值在53.6~54.8dB（A）之间，夜间噪声值在42.8~44.7dB（A）之间，监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

4.污染物排放总量

本项目大气污染物排放总量为：粉尘1.14t/a。

环评当中对本项目污染物排放总量指标核算结果为：粉尘1.14t/a，烟尘：0.55t/a，SO2：0.72t/a，NOX：0.86t/a。

因此本项目污染物排放的总量控制指标为0.655t/a，满足环评当中核算的结果。

- 五、工程建设对环境的影响

1、废气监测结果

原煤破碎筛分工段废气经集尘罩+布袋除尘器处理后由15m排气筒排放，排放浓度为56.3mg/m3，排放速率0.132kg/h，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的排放限值要求（颗粒物≤80mg/m3），达标率100%。

厂界无组织废气颗粒物最大监测浓度0.701mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的无组织监控浓度限值要求（颗粒物≤1.00mg/m3），达标率100%。

2、废水监测结果

项目废水全部综合利用，不外排。

3、噪声监测结果

由噪声监测结果可知，厂界四周的昼间噪声值在53.6~54.8dB（A）之间，夜间噪声值在42.8~44.7dB（A）之间，监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

- 六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，经现场检查无不合格情形，本项目竣工环境保护验收合格。

- 七、后续要求

1.加强生产车间环保设施的运行管理，保证污染物长期稳定达标排放。

2.加强对固体废物的管理，确保合理处置，不准随意倾倒。

3.建立健全环境管理规章制度及运行台账、标志标识。

4.待气候变暖后对精煤、中煤和煤泥堆场采取混凝土硬化；完善厂区绿化。

5.尽快完善地方政府提出的其他环保措施。

- 八、验收人员信息